- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目

建设单位（盖章）：     平顶山钰轩炊具有限公司

编制日期：              2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-410425-04-02-547280 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马跃记 | 联系方式 | 16696932999 |
| 建设地点 | 河南 省 平顶山 市 郏 县 郏县现代厨具产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （113度11分3.080秒，33度57分41.695秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360 金属表面处理及热处理加工 # C3382金属制餐具和器皿制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-66金属制日用品制造 33-67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | £新建（迁建） ☑改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 郏县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 31 |
| 环保投资占比（%） | 10.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）》 审批机关：平顶山市发展和改革委员会 审批文件名称：《平顶山市发展和改革委员会关于郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）的批复》 批复文号：平发改工业[2011]421号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）环境影响报告书》 召集审查机关：平顶山市环境保护局 审查文件名称：《平顶山市环境保护局关于郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：平环审[2011]63号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）的相符性分析 （1）产业园位置、规划范围及规划年限 规划位置及规划范围：位于郏县县城西南部，距县城1.5公里的广天乡内，范围为东至苏石路，西至青龙河，南至青桃路，北至苏邱路（广天路），规划面积约3.35平方公里。起步区1.65平方公里，发展区1.1平方公里，控制区0.6平方公里。 （2）产业园发展定位 园区发展定位为：全国性的厨具生产基地和产品集散地，集厨具生产、厨具制造业、包装业、配件供应业、物流配送业、与厨具相关产业于一体的厨具产业园区。 同时根据对国内外厨具发展趋势的分析，并结合产业园的发展现状，规划将郏县厨具产业园的主导产业确定为：铁锅铸造业。 （3）产业园空间布局结构 按照产业集聚、统筹规划、有序开发、集约发展的原则，以南环路为横向产业发展轴、科技路为纵向产业发展轴，规划建设生产区、生活区、仓储区和配套服务区四大功能区，形成“一心、两轴、六片”的空间结构。 ①一心：为现代厨具产业园的管委会和综合服务中心。位于规划区的西侧青龙河畔，结合水系在紧靠管委会南部布置园区公园，营造良好的办公环境，是未来整个产业的核心枢纽区，其间布局园区现代化的产业配套服务设施，该中心的建设将集中展示产业园的产业风貌。 ②两轴：为南部东西向南环路和南北向科技路的产业发展轴。 ③六片：分别为一个仓储片区、两个居住片区和三个工业片区。仓储片区作为园区的仓储用地，园区重要的配套用地，位于西侧道路的入口处；两个居住片区主要是依托现状保留的村庄用地的基础上，预留发展用地，作为园区部分职工居住。三个工业片区分别是科技路两侧的工业片区和南环路南侧的狭长工业片区。 （4）给水工程规划 区内河流属于季节性河流，对供水的提供不稳定，但地下水较丰富，埋深较浅，水质良好。根据《广阔天地乡总体规划》，结合水源选择的原则和广天乡的实际情况，规划选择在镇区中北部邻近青龙河处取地下水建设供水厂，供水厂规模远期为1万m3/d。为提高供水的可靠性，降低管网中的水头损失，规划区给水管网采取环状网形式，形成较完整的产业集聚区供水管网系统。镇区水厂供水通过各级供水管道组成的输配系统供给用户。由镇区水厂从规划区北部东西向道路引DN350给水管至本规划区，规划区内部给水管径为DN300和 DN200两种。 目前，青龙河处取地下水供水厂尚未建设，项目采用厂区自备水井供水。 （5）排水工程规划 A、污水工程规划 根据广天乡总体规划，规划在镇区郊区青龙庙附近、青龙河东岸处设置污水厂，占地0.0142平方公里，建设总规模为8000m3/d。产业园污水进入该污水处理厂处理达标后部分作为园区中水回用，部分排入青龙河或作为农业灌溉用水进行再利用。 目前园区配套污水处理厂尚未建设，现有工程生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，实现综合利用；本项目无新增废水。 B、雨水工程规划 根据镇区地形条件，结合现有排水设施，以青龙河、汝河为界，雨水分四区排放，各区雨水根据地形就近排入汝河和青龙河河道。目前园区雨水管网已结合已有排水设施完善，项目所在区域雨水由管网排至青龙河河道。 （6）供电工程规划 园区用电由郏县110KV变电站提供，乡供电电压等级为35KV、10KV、0.4KV。区内旧电力线路应有计划分期分批实施改造，以利于园区街景建设。供电设施建设应按需求分步实施。电力电缆原则布置在南北道路的东侧，东西道路的南侧，采用电缆沟的形式沿主要道路敷设。 （7）燃气工程规划 由于郏县距离“西气东输”豫南支线地理位置相对较近，敷设长输管线进行供气投资不大，具备较好的使用“西气东输”天然气的条件。因此本规划选择“西气东输”天然气作为郏县的燃气气源。气源管道从宝丰县引入，在郏县城南环路东段建设门站，再经燃气管网输送至各乡镇。截至目前，本项目区域燃气管网已建成。 （8）产业园入驻准入条件 郏县现代厨具产业园入驻准入条件见下表。 表1-1 郏县现代厨具产业园入驻准入条件 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 入园项目的环评要求; 对于拟入驻产业园的建设项目，必须遵循“三同时”制度和环境影响评价制度，对拟入驻的项目进行环境影响评价，在进行环境影响评价时，首先要分析拟入驻企业是否符合郏县现代厨具产业园的主导产业，并根据其所属产业的类型，按照规划的产业布局进行选址，要重点考虑拟入驻企业的水资源消耗量以及污水的排放量，对于水资源消耗量和污染物排放量过大的企业禁止入驻。应根据企业的排污状况对其总图布局进行合理性论证，分析拟入驻企业对于本评价所确定的环境目标与评价指标的可达性，对于不能达到该指标的企业，禁止入驻。; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，严格遵循“三同时”制度和环境影响评价制度进行环境影响评价，本项目符合郏县现代厨具产业园的主导产业，选址位于产业园的厨具产业区，本项目用水量较少，不属于水资源消耗量和污染物排放量过大的企业。项目生产废水回用不外排。项目平面布置合理，污染物经处理后均可实现达标排放，符合入驻条件; 相符. 建设项目的环境保护准入条件; 禁 止 和 限 制 引 进 的 项 目 和 行 业; a、生产工艺或生产设备不符合国家产业政策或明令禁止淘汰的工业项目。; 本项目生产工艺或生产设备均符合国家产业政策，不属于禁止淘汰类; /. b、根据河南省国土资源厅《河南省部分建设项目用地控制指标（试行）》（豫国土资发【2004】184号）的有关规定，单个建设项目一次性固定资产投资额不应低于300万元（不含土地费用）。; 本项目总投资为300万元; /. c、不符合国家清洁生产标准要求的建设项目，限制高能耗、高排放的工业项目入驻。; 本项目的建设符合国家清洁生产建设要求，不属于高能耗、高排放项目; /. d、不符合产业园功能定位的项目，其中包括：污染重的化工建设项目，含氰、含铬电镀，皮毛鞣制，造纸，印染，选矿、炼油和规模禽畜养殖以及其他污染重的建设项目。; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，符合产业园功能定位，不属于污染重的化工建设项目，含氰、含铬电镀，皮毛鞣制，造纸，印染，选矿、炼油和规模禽畜养殖以及其他污染重的建设项目; /. e、生产过程中涉及到危险品大量储存或运输以及产生大量危险固废的项目。; 本项目生产中不涉及大量危险品储存及运输，不属于产生大量危险固废的项目; /. f、控制入驻高耗水、高排水建设项目和污水处理后达不到污水处理厂收水水质标准的建设项目。; 本项目不属于高耗水、高排水的建设项目，项目生产废水回用，不外排; /. 鼓励和优先发展的项目; a、积极引入科技含量高或无组织排放较轻、无危险固废产生的高新项目；; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，各废气均进行收集来控制无组织污染物排放量，不属于无危险固废产生的高新项目; /. b、优先发展集聚区主导产业相关产业链条上的工业项目，如与铁锅制造生产相关的配套生产企业等；; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，属于铁锅制造企业; /. c、鼓励引进能够实现中水回用及污水深度处理的建设项目；; 项目生产废水回用，不外排; /. d、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，不断改进生产设备，力争达到国家高新技术类项目的要求; /. 环保准入条件总结; 鼓励引进; 行业; 铁锅铸造与加工生产; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，生产工艺抛光-氮化-回抛-成品，不涉及冲天炉及中频炉、保温炉; 相符. 生产工艺; 符合国家产业政策的冲天炉. 中频炉+保温炉的熔铁工艺. 限制和禁止引进; 行业; 不属于铁锅铸造与加工生产及相关配套行业之外的行业; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，不使用冲天炉、冶金焦的冲天炉，符合国家政策; /. 生产工艺; 5t/h及以下的冲天炉，使用冶金焦的冲天炉. 其他不符合国家产业政策的生产工艺及设备. 综上，本项目属于金属制品业，主要从事铸铁锅的生产，符合园区主导产业，符合准入条件要求；根据《郏县现代厨具产业集聚区发展规划（2010-2020）--土地利用规划图》（见附图五），本项目用地为工业用地；根据《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）-规划结构分析图》（见附图四），本项目位于厨具产业区，符合园区空间布局；因此，本项目符合《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）》及规划环评要求。 2、本项目与《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 关于产业园规划环评的审查意见如下。 表1-2 郏县现代厨具产业园规划环评审查意见一览表 序号; 现代厨具产业园审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 规划主导产业为铁锅制造业，建设发展厨具生产制造、包装、配件供应、物流配送等与厨具相关产业于一体的厨具产业园区。; 本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，对锅进行氮化处理后制成铁锅产品，属于产业园区主导产业; 相符. 2; （一）合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内及已建企业卫生防护距离内现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于郏县现代厨具产业园，不新增用地，项目用地为工业用地；项目位于厨具产业区，符合园区空间布局; 相符. 3; （二）优化产业结构。对现有企业实施整合技改，逐步淘汰改造现有落后生产工艺，提高装备水平。新入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；积极引进符合投资导向，具备先进工艺和装备水平的企业，禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件及园区主导产业的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“限制类或淘汰类”项目，本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，属于主导产业项目; 相符. 4; （三）尽快完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，优先建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 项目不新增生活污水；生产废水回用，不外排；本项目一般固废综合利用，做到妥善处置，危险废物暂存在危险废物暂存间，交由有资质单位处置; 相符. 5; （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。; 本项目为改建项目，严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放，项目生产废水回用，不外排; 相符. 6; （五）建立事故风险防范和应急处置体系。加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 项目按照要求制定风险防范预案; 相符. 7; （六）妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; 本项目不涉及居民搬迁; /. 8; （七）加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理; 厂区将按照要求设立环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，建立环境管理资料库和档案管理制度。; 相符. 综上，本项目位于郏县现代厨具产业园，本项目为年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，属于产业园区主导产业，项目用地为工业用地，用地符合园区土地利用规划；不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类项目，也不属于高能耗、高排放项目。因此，本项目建设符合《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本）可知，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，项目所用生产设备均未列入限制类和淘汰类名录，符合国家现行的有关产业政策。项目已在郏县发展和改革委员会备案，备案文号为2301-410425-04-02-547280。因此，本项目符合相关产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于郏县现代厨具产业园，根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号），本项目所处区域为重点管控单元（见附图六）。本项目距离最近的郏县县级集中式饮用水水源保护区为郏县自来水公司地下水井群（眉山大道以南，共3眼井），本项目距离郏县自来水公司地下水井群（眉山大道以南，共3眼井）保护区较远，不在其保护区范围内。综上，本项目不在平顶山市生态保护红线范围内，项目建设不触碰生态保护红线。 （2）环境质量底线 ①环境质量空气 根据2021年河南城市环境空气质量自动监控中心对郏县连续一年的监测数据，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM2.5、PM10浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。目前，平顶山市正在实施《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》等一系列措施，通过调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展；深入调整能源结构，推动能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战；优化调整用地结构，强化面源污染治理；推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化等措施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 ②水环境质量 距离项目最近的地表水体为青龙河，为北汝河支流，本次评价引用2020年平顶山市环境监测中心站对北汝河的常规监测数据，监测断面为北汝河鲁渡断面，由监测结果可知，北汝河鲁渡监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明北汝河水质现状较好。 ③声环境质量 项目厂址周围50米范围内无环境敏感点，根据现场勘查，项目区域声环境质量较好。 本项目废气和废水采取评价中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准要求；本项目固废均得到综合利用和合理处理、处置；厂界噪声能够达标排放；综上，本项目对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 水资源：项目营运过程用水水源来厂区自备水井，能够满足需求，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不影响区域水资源总量。 能源：本项目使用能源为电能，由市政电网提供。 土地资源：项目利用现有闲置厂房进行建设，项目用地为工业用地，不会对区域土地资源利用造成负面影响。 综上，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）以及平顶山市生态环境局关于组织实施《平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》，平顶山市实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控主要内容包括划分环境管控单元、制定生态环境准入清单。 项目厂区位于郏县现代厨具产业园，根据“平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函”要求，项目与平顶山市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-3 项目所在区域环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 - 环境管控单元编码; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 管控单元分类; - 管控要求; - 项目情况. - ZH41042520003; - 郏县大气重点单元; - 堂街镇、李口乡、冢头镇、长桥镇、王集乡、广阔天地乡、白庙乡、渣元乡; - 重点管控单元; 污染物排放管控; 1.优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 3.允许污染程度小的项目进驻，禁止高污染、高耗能项目进驻。 4.区域内企业燃料全部完成清洁能源替代。; - 1.承诺使用国三及以上排放标准柴油货车运输 - 2.本项目不使用高污染燃料 - 3.本项目不属于高污染、高耗能项目 - 4.本项目使用电作为能源. 综上所述，项目建设符合《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）以及平顶山市生态环境局关于组织实施《平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》的要求。 4、与相关集中式饮用水源保护区划相符性分析 4.1、与郏县集中式饮用水源保护区的相符性分析 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》豫政办〔2013〕107号文，郏县地下水源保护区主要包括郏县自来水公司地下水井群（眉山大道以南，共三眼井）、郏县二水厂地下水井群（共5眼井）： 1.郏县自来水公司地下水井群（眉山大道以南，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米外公切线至眉山大道所包含的区域。 2.郏县二水厂地下水井群（共5眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域（5号、6号取水井）；8 号、9号、10号取水井外围150米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，5号、6号、9号、10号取水井东至和平路、西至复兴路、南至行政路、北至眉山大道北600米的区域，8号取水井外围500米的区域。 根据调查，本项目距离上述各保护区较远，不在各级保护区范围内，符合饮用水源地相关保护要求。因此本项目的建设不会对饮用水水源保护区造成不利影响。 4.2与郏县乡镇集中式饮用水源保护区相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），郏县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①郏县冢头镇花刘水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西5米、南15米、北15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东330米、西305米、南315米、北420米的区域。 ②郏县长桥镇窦堂水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围西28米、南18米、北27米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围东300米、西至经六路、南300米至238省道、北至北一路的区域。 ③郏县堂街镇堂东水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围南27米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 ④郏县姚庄乡小崔庄水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东28米、西17米、南30米、北25米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米、西至阳光大道的区域。 相符性分析：本项目位于郏县现代厨具产业园，距离各乡镇集中式饮用水源保护区较远，不在上述饮用水源保护区范围内，因此本项目的建设不会对饮用水水源保护区造成不利影响。 4.3、与南水北调中线工程饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）文件： 南水北调总干渠明渠段在地下水水位低于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为： 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 南水北调总干渠明渠段在地下水水位高于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为： （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000、1500米。 本项目位于郏县现代厨具产业园，距南水北调总干渠最近距离约为3.1km，不在其二级保护区范围内。 综上，项目不在饮用水源地、南水北调总干渠保护区范围内，故项目建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号）、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）及《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中饮用水源保护区要求。 5、与其他现行环保要求相符性分析 5.1与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 2022年4月3日，河南省生态环境保护委员会办公室发布《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号），与其相符性分析如下： 表1-6 项目与（豫环委办[2022]9号）相符性分析 规范性文件; 实施意见要求; 本工程情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于金属制日用品制造、金属表面处理及热加工处理项目，不属于钢铁、电解银、水泥熟料、平板玻璃煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金、耐火材料、铅锌冶炼等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，本项目为改建项目，属于《 河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中的金属表面处理及热处理加工，需满足B级绩效水平，评价要求建设单位严格按照B级指标要求建设及管理; 相符. 29.全面推行差异化管控。按照“空气质量好、生产影响小”的要求，完善重污染天气应急减排清单动态更新机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段，实行“一厂一策”差异化管控，应急减排措施落实到具体生产线、生产环节、生产设施、减排比例，做到可操作、可监测、可核查。在采暖季节对余热供暖和协同处置企业严格执行“以热定产”、“以量定产”，将特殊时段限制污染物排放要求纳入排污许可证，实施“一证式”管理。; 评价要求企业实行“一厂一策”差异化管控，应急减排措施落实到具体生产线、生产环节、生产设施、减排比例，做到可操作、可监测、可核查; 相符. 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案; 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 项目建设符合园区环境准入条件，符合区域“三线一单”要求，不属于“两高一资”项目; 相符. 综上，本项目建设符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》相关要求。 5.2、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 2022年6月27日，平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号），与其相符性分析如下： 表1-7 与（平环委办[2022]19号）相符性分析一览表 规范性文件; 实施意见要求; 本工程情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。按照全省统一要求，严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于金属制日用品制造、金属表面处理及热加工处理项目，不属于钢铁、电解银、水泥熟料、平板玻璃煤化工（甲醇、合成氨）氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金、耐火材料、铅锌冶炼等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，本项目为改建项目，属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中的金属表面处理及热处理加工，需满足B级绩效水平，评价要求建设单位严格按照B级指标要求建设及管理; 相符. 29.全面推行差异化管控。按照“空气质量好、生产影响小”的要求，完善重污染天气应急减排清单动态更新机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段，实行“一厂一策”差异化管控，应急减排措施落实到具体生产线、生产环节、生产设施、减排比例，做到可操作、可监测、可核查。在采暖季节对余热供暖和协同处置企业严格执行“以热定产”、“以量定产”，将特殊时段限制污染物排放要求纳入排污许可证，实施“一证式”管理。; 评价要求企业实行“一厂一策”差异化管控，应急减排措施落实到具体生产线、生产环节、生产设施、减排比例，做到可操作、可监测、可核查; 相符. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 11.调整升级产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、纺织印染、造纸、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。; 项目建设符合园区环境准入条件，符合区域“三线一单”要求，不属于“两高一资”项目; 相符. 综上，本项目建设符合《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 5.3与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中金属表面处理及热处理加工行业要求，企业对标结果详见下表。 表1-8 本项目与金属表面处理及热处理加工行业B级企业要求对标情况一览表 差异化指标; B级企业; 企业对标情况; 符合性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 本项目氮化炉以电为能源，为清洁能源; 符合B级. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备; 本项目不涉及电镀、电铸工艺; /. 污染收集及治理技术; 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 1.本项目不涉及； 2.本项目不涉及油雾废； 3.本项目不涉及; /. 热处理加工： 1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施； 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。; 1.本项目采用高效袋式除尘技术； 2、本项目不涉及 本项目氮化炉冷却废水循环使用，不外排; 符合B级. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过 0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过 0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过 5mg/m3；NOx 排放浓度不超过 100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求： PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准含氧量：燃气 3.5%）。; 1.本项目颗粒物排放浓度不超过10mg/m3； 2. 本项目不涉及； 3. 本项目不涉及; 符合B级. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 本项目不涉及; /. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； 4.转移和输送 VOCs 物料以及 VOCs 废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 1.所有物料进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门/推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.本项目采用密闭储罐储存液氨； 4.本项目不涉及VOCs物料 5.本项目不涉及VOCs物料 6.热处理工序在封闭车间内进行，并对工序产生的NH3废气进行密闭收集处理。建议企业对集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置的风速进行检测，若低于0.3米/秒，应对集气罩进行改进，使之满足风速不低于0.3米/秒的要求； 7.厂区道路全部硬化，非道路已绿化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 符合B级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境 部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 1.评价要求建设单位的有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2. 评价要求建设单位的有组织排放口严格按照排污许可证要求开展自行监测； 3. 评价要求建设单位的涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4. 评价要求建设单位的未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 符合B级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目正在进行环境影响报告编制工作，后续将根据环评及其批复申报排污许可证，并开展验收工作；将严格按照环保档案条款要求制定环境管理制度，废气治理设施运行管理规程；并按照监测计划进行例行监测; 符合B级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本次评价要求建设单位投产后对生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子等进行台账记录并保存; 符合B级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业配备专职环保专职人员，并具备污水处理、废气治理等相关的环境管理能力; 符合B级. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1.企业物料、产品公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2. 厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3. 厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 符合B级. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业已按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账，本项目依托现有监管系统; 符合B级. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. 综上所述，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）文件相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 平顶山钰轩炊具有限公司位于郏县现代厨具产业园，占地面积26亩，现有员工70人。该公司主要进行炊具生产，属于铁锅生产企业，设计年产300万口高档铸铁锅。 该公司现有一个建设项目，于2020年3月委托编制了《平顶山钰轩炊具有限公司年产300万口高档铁锅建设项目》，原郏县环境保护局于2020年3月30日以“郏环审[2020]8号”文予以批复（见附件5）。该项目已建内容包括中频炉、浇铸工序、抛光工序、车边、包装等，尚有一台中频炉、部分轧锅机及喷涂工序未建设，已建部分于2021年5月份进行了《平顶山钰轩炊具有限公司年产 300 万口高档铁锅建设项目(一期）》竣工环境保护验收工作，并通过验收（见附件6）。2021年6月25日，该公司获得排污许可证，证书编号：914104253371189952001U（见附件7）。2021年6月，该公司编制了突发环境事件应急预案，并通过备案，备案编号为：410425-2021-14-L（见附件8）。 随着经济的发展，市场越来越需要外观漂亮、结构精美、耐用、耐腐蚀、防锈等优点集一体的锅具。经过市场调研，平顶山钰轩炊具有限公司拟利用现有闲置车间建设年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目，以满足市场的需要。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于复合型项目，涉及“三十、金属制品业”中“66 金属制日用品制造338”以及 “67金属表面处理及热处理加工”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，均应当编制环境影响报告表；因此，确定本项目环评类别为环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目组成 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等构成，具体工程组成以及与现有工程的依托可行性分析详见下表。 表2-1 项目组成一览表 序号; 建筑; 主要建设内容; 与现有工程依托关系; 依托可行性分析. 主体工程; 粗抛车间; 1层，钢结构厂房，占地面积约2720平方米; 依托现有; 对现有手动粗抛机升级改造，替换成自动粗抛机，不新增占地，依托可行. 氮化生产线; 位于粗抛车间南侧偏西，占地面积约180平方米; 依托现有; 现有工程粗抛车间南侧偏西有较多闲置区域，可满足本项目使用，依托可行. 回抛车间; 1层，钢结构厂房，占地面积约500平方米; 依托现有; 现有工程最南侧车间，可满足本项目使用. 公用工程; 给水; 生产过程中炉体冷却用纯净水外购，循环使用不外排；无新增生活用水; 新建; /. 排水; 生产过程中炉体冷却用纯净水外购，循环使用不外排；无新增生活污水; 新建; /. 供电; 由市政电网提供; 依托现有; 供电线路已建成，依托可行. 环保工程; 废气; 粗抛粉尘：箱式抛光机，产生的粉尘经软管连接箱体上方排气口+现有袋式除尘器（2个）+1根15m高排气筒; 依托现有; 现有工程年粗抛处理毛坯铁锅150万口，年工作300天，每天工作6小时，本次项目改建后年处理铁锅150万口，规格大小与现有工程处理毛坯铁锅一致，不新增处理量，年工作300天，每天工作6小时依托可行. 氮化工序：氮化炉排气口连接软管将产生的氨气收集后引至水喷淋塔+1根15m高排气筒; 新建; /. 回抛工序粉尘：箱式抛光机，产生的粉尘经软管连接箱体上方排气口+袋式除尘器+15m排气筒; 新建; /. 废水; 雨污分流，雨水依托现有雨水管道排入厂外市政雨水管网；本项目无新增生活污水；氮化炉冷却废水经冷却池冷却后循环使用; 新建; /. 噪声; 基础减振、隔声等; 新建; /. 固废; 一般固废：废炉渣收集后暂存于现有一般固废暂存处（10m2）；袋式除尘器收集的废铁屑暂存于一般固废暂存处（12m2），定期作为废料外售；废布轮收集后出售给废品回收站; 依托现有; 本项目建成后全厂一般固废（除废炉渣）所需面积约6m2，现有工程一般固废暂存处面积约12m2，因此本项目依托现有工程所建固废暂存处间是可行的. 危险废物：废机油、废机油桶暂存于危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位安全处置; 新建; /. 废含油抹布、手套：与现有工程生活垃圾一共交由环卫部门处理; 依托现有; 依托现有垃圾桶，依托可行. 3、备案相符性分析 本项目与备案内容相符性分析见下表。 表2-2 本项目与备案相符性分析一览表 内容; 备案内容; 本项目拟建设情况; 相符性. 项目名称; 年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目; 年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目; 相符. 建设地点; 平顶山市郏县现代厨具产业园; 平顶山市郏县现代厨具产业园; 相符. 总投资; 300万元; 300万元; 相符. 占地面积; 17334.2平方米; 不新增占地; 17334.2平方米为厂区总占地. 建设内容; 拟对现有抛光机进行技术升级改造，同时增加氮化工序，改建后生产规模保持年产高档铸铁锅300万口不变; 拟对现有抛光机进行技术升级改造，同时增加氮化工序，同时在氮化工序后新增抛光工序，改建后生产规模保持年产高档铸铁锅300万口不变; 工艺细化，基本相符. 主要设备; 自动抛光机、氮化生产设备; 自动抛光机、氮化生产设备、布轮抛光机; 备案为主要生产设备，基本相符. 建设性质; 改建; 改建; 相符. 生产工艺; 抛光—氮化—包装入库; 粗抛-车边-细抛-打眼-氮化-抛光-铆钉-包装入库; 工艺细化，基本相符. 由上表可知，项目备案为主要生产设备，实际建设生产工艺增加回抛工序，进行了细化，项目所在厂区总占地面积为17334.2平方米，不新增占地，实际建设内容与项目备案基本一致。 4、产品方案 本技改项目不新增产能，仅对公司产品方案进行了调整，原产品类型为普通型铁锅、普通型不粘锅，调整后产品类型为普通型铁锅、普通型不粘锅和真不锈锅，并根据目前市场行情，对普通型铁锅产量进行了调整，增加了真不锈锅生产，不粘锅产量保持不变，改建后公司产能仍为年产300万口高档铸铁锅，改建工程产品方案及改建完成后全厂产品方案见表2-3。 表2-3 本次改建工程产品方案及改建完成后全厂产品方案一览表 产品名称; 规格型号（cm）; 现有工程; 产量（万口/a）. 已验; 拟建; 本次工程; 改建后全厂; 变化情况. 普通型铁锅; 30、32、34、36、38; 150; 0; 0; 0; -150. 普通型不粘锅; 30、32、34、36、38; 0; 150; 0; 150; +0. 真不锈锅; 30、32、34、36、38; 0; 0; 150; 150; +150. 合计; 150; 75; 0; 300; +0. 本次工程仅对产品方案进行了调整，产品规格未发生变化，铁锅总体产能未发生变化。现有工程已验部分年产普通型铁锅150万口，改建后， 150万口用于生产真不锈锅；拟建部分生产能力为150万口/a，严格按照环评及其批复建设，不涉及产能变动。因此，本次改建项目不新增铸造产能，建成后全厂不新增铸造产能。 5、项目主要设备 本项目不新增中频炉，不新增铸造产能，改建工程主要将原有手工粗抛升级为自动粗抛，并新增氮化生产线以及回抛工序。 项目主要设备设施情况见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 现有工程; 本次改建工程; 改建完成后全厂; 变化情况. 已验; 拟建. 1; 钢壳磁屏中频电炉; KJPS-1; 3; 1; 0; 4; +0. 2; 轧锅机; /; 24; 26; 0; 50; +0. 3; 空压机; JB23-12; 4; 0; 0; 4; +0. 4; 元车; /; 8; 7; 0; 0; +0. 5; 手动粗抛机; /; 40; 0; 0; 0; -40. 6; 自动粗抛机; /; 0; 0; 40; 40; +40. 7; 自动细抛机; /; 40; 0; 0; 40; +0. 8; 涂装线; /; 0; 1; 0; 1; +0. 9; 打包线; /; 1; 0; 0; 1; +0. 10; 冷却塔; 30m3/h; 3; 1; 0; 4; +0. 11; 铆钉机; /; 6; 2; 0; 6; +0. 12; 打包机; /; 6; 0; 0; 6; +0. 13; 打孔机; /; 6; 0; 0; 6; +0. 14; 氮化炉; /; 0; 0; 4; 4; +4. 15; 液氨储罐; 400kg/罐; 0; 0; 4; 4; +4. 16; 氮气瓶; 10L/个; 0; 0; 4; 4; +4. 17; 布轮抛光机; /; 0; 0; 15; 15; +15. 设备依托可行性：现有工程已验部分年产铁矿150万口，本次改建后年产铁锅150万口，各工序均不新增产能，不增加设备处理规模，设备依托可行。 6、主要原辅材料及能源 改建前后的原辅材料及资源消耗情况详见表2-5，原辅材料理化性质见表2-6、2-7。 表2-5 本次改建工程原辅材料及改建完成后全厂原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 消耗量（t/a）; 备注. 现有工程; 本次改建工程; 改建完成后全厂; 变化情况. 原料/辅料; 原生铁; 10395; 0; 10395; +0; /. 硅铁; 10; 0; 10; +0; /. 涂料; 1.5; 0; 1.5; +0; /. 增碳剂; 10; 0; 10; +0; /. 除渣剂; 10; 0; 10; +0; /. 模具; 若干; 0; 若干; +0; /. 砂轮（万个/a）; 10; 0; 10; +0; /. 砂带（箱/a）; 5000; 0; 5000; +0; /. 乙炔气体（m3/a）; 140; 0; 140; +0; /. 液氨; 0; 22; 22; +22; 氮化处理，用于生产真不锈不粘锅，设置4个400kg的储罐储存. 氮气; 0; 0.35; 0.35; +0.35; 排出氮化炉内的氨气，设置4个10L的氮气瓶. 能源; 水（m3/a）; 2850; 241.32; 3091.32; +241.32; 供水管网供给. 电（万kW·h/a）; 500; 200; 700; +200; 供电管网供给. 原辅材料理化性质： ①液氨 液氨作为气体氮化的主要氮化剂供氮介质，厂区液氨以罐装存储，规格为400kg/罐，由供货商定期充装后采用罐装运送至厂区内，厂区最大存量4 罐，即最大存量1.6t。液氨理化性质见下表。 表2-6 液氨的理化性质及危险特性 名称; 液氨; 英文名称; Liquid ammonia. 制冷剂代号; R717; 分子式; NH3. 密度; 0.617g/cm3; 沸点; -33.5℃. 分子量; 17.04; 熔点; -77.7℃. 自燃点; 651.11℃; 爆炸极限; 16%～25%. 水溶液 pH 值; 11.7; 比热; 4.609kg/（kg·K）. 蒸汽压; 882KPa（200℃）; CAS 编号; 7664-41-7（无水）. 危险货物编号; 23003; UN 编号; 1005（无水）. 外观与性状; 液氨为无色液体，有强烈刺激性气味，极易气化为气氨。. 危险性类别; 与空气混合后能形成爆炸性混合物，与明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高温，容器内压力升高，有开裂和爆炸的危险。. 毒性; 急性毒性：属低毒类，大鼠经口LD50：350mg/kg；大鼠吸入LC50：1390mg/m3（4h）。 接触限值：中国 MAC 30mg/m3；美国 TWA：OSHA50ppm，34mg/m3（上限值）；ACGIH25ppm，17mg/m3. 健康危害; 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 包装与储运; 危险性类别：第2.3类有毒气体；危险货物包装标志：6；32 包装类别：Ⅱ易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。. 6、公用工程 （1）给水 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。用水主要为氮化炉冷却用水以及氮化炉废气吸收用水。由厂区自备水井提供，可满足项目需求。 ①氮化炉冷却用水 根据设计资料，氮化炉配套冷却水池1座，容积为10m3，循环水量为3.5m3/h，在冷却过程中会蒸发损耗，每天需要补充新鲜水0.7m3。冷却废水经冷却池冷却后循环使用，该工序无废水排放。 ②氮化炉废气吸收用水 根据分析，本项目水吸收装置需溶解3103.6kg的氨气，标准状况下100g的水可溶解49.567g的氨气。根据氨气吸收塔设计、制造行业的经验数据，吸收氨属于放热过程，氨气吸收塔在常温下工作时，产生的氨水的浓度难以达到饱和状态，为保障水对氨气的吸收效率，评价以水吸收氨气量约占水量的20%时，更换新鲜水以保证氨气的吸收效率。则本项目约需要31.307t的新鲜水来吸收氨气，则氨吸收废液年产量为34.41t/a。本项目设置1 座4m3循环水池，约1个月处理一次饱和氨水，处理量为3.441t/次，该部分氨吸收废液由密闭容器封装经危废间暂存后外售。 （2）排水 本项目氮化炉冷却废水经冷却池冷却后循环使用，不外排；纯水制备系统浓水用于水幕吸收装置补水。氨吸收用水吸收氨后最为氨吸收废液由密闭容器封装经危废间暂存后外售，不外排。综上，本项目无外排废水产生。 项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 本项目建成后全厂水平衡图见下图。 # 图2 本项目建成后全厂水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目耗电量为200万kw·h/a，用电由产业园电网提供，电力供应充足。 6、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员70人，员工均不在厂区食宿，年生产天数为300天，抛光单班6h工作制，中频炉及浇铸工序单班8h。本项目不新增职工，主要从现有职工中调配，现有工程拟建部分及本项目改建完成后，全厂生产时间采用12小时工作制。 7、平面布置合理性分析 本项目氮化生产线位于抛光生产区南侧偏西区域，回抛生产线位于现有厂区南侧，利用现有生产车间建设，且两个生产车间较近布设，保证生产工艺流程顺畅。厂区平面布置做到了人流、物流通畅，较为严谨合理 本项目地理位置见附图一，本项目周边环境保护目标分布见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节 本项目为改建项目，利用现有厂房进行建设，仅为设备的安装调试，项目施工期较短，不涉及土方挖掘，本次评价不对施工期进行详细评价。 二、运营期工艺流程及产排污环节 1、营运期工艺流程分析 本项目产品为铸铁锅，涉及改建及新增的工艺为毛坯铁锅采用自动粗抛机粗抛（处理规模未变化），后续自动细抛机、车边、打孔、喷涂生产线均未变化，本项目新增氮化、回抛工序。具体生产工艺见下图。 图3 项目总体工艺流程意图 生产工艺流程简述： 经过粗抛光、车边、细抛光、打孔后的毛坯铁锅运至氮化生产线。 由工人将毛坯锅放置于金属钢架上，由吊车放置于氮化炉内，炉体温度约为600℃，氮化12 个小时取出工件，氮化后的铁锅采用布轮抛光机进行回抛处理使得铁锅表面更有光泽，处理后的铁锅进行包装出售。 气体氮化具体生产工艺为：经过粗抛、细抛后的毛坯锅运至氮化车间，由工人将毛坯锅均匀规则地放置于金属钢架上，由吊车放置于氮化炉内，打开氨气阀，排干空气后，升温至600℃（升温过程氨气流量为1.5m3/h，持续2h），在升温过程中，主要目的是将氮化炉内的空气排净，在此阶段，氨气的分解率较低。然后进入保温阶段，持续6h，氨气的流量为3m3/h，在此阶段，氨气大量分解，分解率在70%左右，在保温阶段使炉内的铁锅完成氮化处理，氨气及其分解之后产生的氢气作为氮化的保护气体。保温结束后进入降温阶段，持续3h，降温过程氨气的流量为0.5m3/h，使氮化炉内毛坯铁锅冷却至150℃以下出炉，降温阶段不断地通入氨气作为铁锅氮化完成后慢慢降温过程的保护气体，整个氮化过程持续12h。 气体氮化原理：气体氮化一般使用无水氨气（或氨+氢，或氨+氮）作为供氮介质。氨是一种很不稳定的气体，在一定条件下易于分解。它的分解率随温度的升高而增加，其分解反应如下：2NH3→2[N]+6[H]。 氨气中分解出的活性氮原子是新生态的氮原子，具有很大的化学活性，部分被工件表面吸收，然后从表面向内部扩散，剩余的[N]很快结合成分子态的N2 与H2 等一起从废气中排出，所以氨分解式实际上是：2NH3→2[N]+6H→3H2+N2。 为了使氮化作用继续不断地进行下去，必须连续地输入氨气，不断地产生活性氮原子，活性氮原子被钢件表面中吸收后，深入铁素体中形成含氮量较高的铁素体，过饱和后又形成氮化物。钢件表面吸收氮原子以后，在表面和里层存在着氮浓度梯度，促使氮原子从表面向内里扩散，形成一定厚度的氮化层。 氮化过程排出的气体主要为可燃气体H2，惰性气体N2 和未分解的NH3。 2、主要产排污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见下表。 表2-7 项目主要产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 防治措施. 废气; 粗抛工序; 颗粒物; 固定粗抛工位，产生的粉尘经密闭箱体上方的排气口软管连接+现有袋式除尘器（2个）+1根15m高排气筒. 氮化工序; NH3、臭气浓度; 氮化炉排气口连接软管将产生的氨气收集后引至水喷淋塔+1根15m高排气筒. 回抛工序; 颗粒物; 固定工位+集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 废水; 氮化炉冷却废水; /; 设置10m3冷水池，经冷却池冷却后循环使用，不外排. 固废; 袋式除尘器; 除尘器收集的废铁屑; 经收集后，暂存于现有一般固废暂存处，定期作为废料外售. 回抛工序; 废布轮; 收集后出售给废品回收站. 氨吸收废液; 氨吸收废液; 由密闭容器封装经危废间暂存后外售. 设备维护; 废机油; 暂存于危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位安全处置. 废机油桶. 废含油抹布、手套; 与现有工程生活垃圾一共交由环卫部门处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续执行情况 《平顶山钰轩炊具有限公司年产300万口高档铁锅建设项目环境影响报告表》于2020年3月30日通过原郏县环境保护局审批，批复文号：郏环审[2020]8号，该项目已建内容包括中频炉、浇铸工序、抛光工序等，喷涂工序尚未建设，于2021年5月份进行了《平顶山钰轩炊具有限公司年产 300 万口高档铁锅建设项目(一期）》竣工环境保护验收工作，并通过验收。2021年6月25日，该公司获得排污许可证，证书编号：914104253371189952001U。2021年6月，该公司修订了突发环境事件应急预案，并通过备案，备案编号为：410425-2021-14-L。 二、现有工程产排污情况分析 现有工程污染物产生及排放情况依据现有工程2022年检测报告数据来进行核算，检测日期为2022年8月9日；拟建部分产排污通过类比现有工程或采用环评报告里数据分析。 1、废气 现有工程废气主要为中频炉废气、浇铸废气、粗抛废气、细抛废气及喷涂固化废气，其污染源及其处理措施详见下表。 表2-8 现有工程废气污染源及其处理措施一览表 污染源; 污染因子; 污染处理措施. 中频炉废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器（1套）+1根15m 排气筒排放. 浇铸废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器（1套）+1根15m 排气筒排放. 粗抛废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器（2套）+; 共用一根15m 排气筒. 细抛废气; 颗粒物; 箱式结构+软管连接+袋式除尘器（2套）. 喷涂固化废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 过滤棉+活性炭吸附+光氧催化装置+15m 排气筒. （1）中频炉废气 A、已验工程 已验工程采用中频电炉（3台）进行熔化，年产150万口铸铁锅，对于熔化工序产生的颗粒物采用集气罩收集+袋式除尘器处理后引入一根15m高排气筒排放。根据公司例行检测数据，中频炉工序颗粒物排放情况见下表。 表2-9 现有工程中频炉工序颗粒物排放检测数据 监测点位; 采样日期; 频次; 废气流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 中频炉废气排气筒出口; 2022.08.09; 1; 6.25×103; 6.88; 4.30×10-2. 2; 6.27×103; 7.13; 4.47×10-2. 3; 6.24×103; 6.68; 4.17×10-2. 均值; 6.25×103; 6.90; 4.31×10-2. 根据例行监测结果可知，现有工程中频炉工序排气筒出口处颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中标准限值（铸造工业电炉颗粒物：10 mg/m3）；可以实现达标排放。 根据例行检测数据， 中频炉配套袋式除尘器出口颗粒物排放速率最大值为0.047kg/h，年运行时间累计为2400h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.1128t/a。 B、拟建部分 拟建部分尚有1台中频炉未建，和已验收生产线规格型号基本一致，污染防治措施一致。熔化工序产生的颗粒物采用集气罩收集后引入现有袋式除尘器处理后引入一根15m高排气筒排放。经类比现有已验工程，考虑最大影响，拟建中频炉颗粒物排放速率为0.0157kg/h，同时配套风量为2000m3/h的风机一台，则颗粒物排放浓度为7.85mg/m3；拟建部分中频炉工序排气筒出口处颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中标准限值（铸造工业电炉颗粒物：10 mg/m3）；可以实现达标排放。 C、现有工程中频炉全部建成后污染物产排情况 现有工程3台中频炉每天工作8h，对应产能为150万口铸铁锅；4台中频炉全部建成后，对应产能为300万口铸铁锅，生产时间调整为12h。拟建部分建成后和现有已验部分共用一套除尘+1根15m排气筒排放，颗粒物排放速率为0.0627kg/h，总风量为8270m3/h，则颗粒物排放浓度为7.58mg/m3；现有工程中频炉全部建成后，中频炉工序排气筒出口处颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中标准限值（铸造工业电炉颗粒物：10 mg/m3）；可以实现达标排放。 现有工程全部建成后，中频炉工序年运行时间累计为3600h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.2256t/a。 （2）浇铸工序废气 A、已验工程 现有浇铸工序（产能150万口/a）产生的颗粒物采用集气罩收集+袋式除尘器处理后引入一根15m高排气筒排放。根据公司例行检测数据，浇铸工序颗粒物排放情况见下表。 表2-9 现有工程浇铸工序颗粒物排放检测数据 监测点位; 采样日期; 频次; 废气流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 浇铸工序废气排气筒出口; 2023.04.23; 1; 2.62×104; 6.81; 1.78×10-1. 2; 2.64×104; 7.06; 1.86×10-1. 3; 2.65×104; 6.53; 1.73×10-1. 均值; 2.64×104; 6.80; 1.79×10-1. 根据例行监测结果可知，现有工程浇铸工序排气筒总出口处颗粒物排放浓度满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治六个专项方案的通知》（豫环文【2019】84 号）附件6“河南省2019 年铸造行业治理方案”中浇铸工序排放限值要求（颗粒排放浓度不高于10mg/m3），可以实现达标排放。 根据例行检测数据， 现有工程浇铸工序颗粒物排放速率最大值为0.186kg/h，年运行时间累计为2400h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.4464t/a。 B、拟建部分 拟建部分轧锅机产能150万口/a，和已验收生产线规格型号基本一致，污染防治措施一致。浇铸工序产生的颗粒物采用集气罩收集后引入现有袋式除尘器处理后引入一根15m高排气筒排放。 经类比现有已验工程，拟建工程浇铸工序袋式除尘器出口颗粒物排放速率最大值为0.186kg/h，年运行时间累计为2400h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.4464t/a。 C、现有工程轧锅机全部建成后污染物产排情况 拟建部分建成后和现有已验部分共用一套除尘器+一根排气筒排放，颗粒物排放速率为0.372kg/h，年排放量为0.8928t/a。 轧锅机全部安装完成后，年生产时间和中频炉（300d，12h/d）保持一致。该工序颗粒物年排放量0.8928t/a，经计算，颗粒物排放速率为0.248kg/h。全部建成后，配套总风机风量为30000m3/h，则颗粒物排放浓度为8.27mg/m3；现有工程轧锅机全部建成后，浇铸工序颗粒物排放浓度满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治六个专项方案的通知》（豫环文【2019】84 号）附件6“河南省2019 年铸造行业治理方案”中浇铸工序排放限值要求（颗粒排放浓度不高于10mg/m3），可以实现达标排放。 （2）抛光工序 A、已验工程 现有工程粗抛工序产生的颗粒物采用集气罩收集+袋式除尘器（2套）处理、细抛工序产生的颗粒物采用集气罩收集+袋式除尘器（2套）处理；两股废气处理后经一根15m高排气筒排放。根据公司例行检测数据，抛光工序颗粒物排放情况见下表。 表2-10 现有工程抛光工序颗粒物排放检测数据 监测点位; 采样日期; 频次; 废气流量（m3/h）; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 1#粗抛除尘进口; 2022.08.09; 1; 2.32×104; 167; 3.87. 2; 2.36×104; 160; 3.78. 3; 2.39×104; 168; 4.02. 均值; 2.36×104; 165; 3.89. 1#粗抛除尘出口; 2022.08.09; 1; 2.05×104; 4.87; 9.98×10-2. 2; 2.07×104; 5.12; 1.06×10-1. 3; 2.06×104; 5.01; 1.03×10-1. 均值; 2.06×104; 5.00; 1.03×10-1. 2#粗抛除尘进口; 2022.08.09; 1; 2.52×104; 169; 4.26. 2; 2.55×104; 163; 4.16. 3; 2.57×104; 172; 4.42. 均值; 2.55×104; 168; 4.28. 2#粗抛除尘出口; 2022.08.09; 1; 2.28×104; 4.78; 1.09×10-1. 2; 2.31×104; 4.56; 1.05×10-1. 3; 2.29×104; 4.65; 1.06×10-1. 均值; 2.29×104; 4.66; 1.07×10-1. 3#细抛除尘进口; 2022.08.09; 1; 2.63×104; 175; 4.60. 2; 2.67×104; 170; 4.54. 3; 2.63×104; 179; 4.71. 均值; 2.64×104; 175; 4.62. 3#细抛除尘出口; 2022.08.09; 1; 2.42×104; 5.46; 1.32×10-1. 2; 2.40×104; 5.89; 1.41×10-1. 3; 2.41×104; 5.67; 1.37×10-1. 均值; 2.41×104; 5.67; 1.37×10-1. 4#细抛除尘进口; 2022.08.09; 1; 2.51×104; 170; 4.27. 2; 2.54×104; 165; 4.19. 3; 2.56×104; 171; 4.38. 均值; 2.54×104; 169; 4.28. 4#细抛除尘出口; 2022.08.09; 1; 2.28×104; 5.12; 1.17×10-1. 2; 2.30×104; 4.89; 1.12×10-1. 3; 2.29×104; 5.00; 1.14×10-1. 均值; 2.29×104; 5.00; 1.14×10-1. 抛光除尘排气筒总出口; 2022.08.09; 1; 9.03×104; 5.07; 4.578×10-1. 2; 9.08×104; 5.11; 4.64×10-1. 3; 9.05×104; 5.09; 4.61×10-1. 均值; 9.05×104; 5.09; 4.63×10-1. 根据监测结果可知，现有工程抛光工序各除尘器出口及排气筒总出口处颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），可以实现达标排放。 根据例行检测数据， 1#粗抛工序颗粒物排放速率最大值为0.106kg/h，年运行时间累计为1800h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.1908t/a；2#粗抛工序颗粒物排放速率最大值为0.109kg/h，年运行时间累计为1800h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.1962t/a；3#细抛工序颗粒物排放速率最大值为0.141kg/h，年运行时间累计为1800h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.2538t/a；4#细抛工序颗粒物排放速率最大值为0.117kg/h，年运行时间累计为1800h，经核算，该工序颗粒物排放量为0.2106t/a。颗粒物排放量为0.8514t/a。 B、拟建部分 现有已建部分抛光产能为150万口/a，拟建部分产能为150万口/a。现有抛光工序年工作300d，每天6h，现有工程全部建成后，抛光工序工作制度为年工作300d，每天12h，可满足抛光生产需求。经类比现有工程，抛光工序全部建成后，颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），可以实现达标排放。 C、现有工程抛光全部建成后污染物产排情况 经类比现有工程，抛光工序全部建成后，颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），可以实现达标排放。该工序年运行时间累计为3600h，经核算，该工序颗粒物排放量为1.7028t/a。 （4）拟建喷涂、固化工序 拟建工程喷涂废气采用环评及其批复数据进行分析。根据环评及其批复，该工序产生的废气采用集气罩收集+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附处理+15m拍拖排放。喷涂工序有机废气排放情况见下表。 表2-11 拟建工程喷涂工序废气产品情况表 排放源; 污染物; 排放 形式; 产生情况; 防治 措施; 排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生量t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 喷涂、固化工序; 颗粒物; 有组织; 5.3; 0.06375; 罩收集+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒; 1.06; 0.0053; 0.01275. 非甲烷总烃; 0.56; 0.00675; 0.056; 0.0003; 0.000675. 综上分析，拟建工程喷涂、固化工序颗粒物及非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h；非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h）；非甲烷总烃排放浓度同时满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）表1要求（非甲烷总烃：50mg/m3）；各污染物可以实现达标排放。 （5）无组织废气 现有工程无组织废气监测结果详见下表。 表2-12 现有工程无组织颗粒物监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 颗粒物（mg/m3）. 2022.08.09 （08：00~09：00）; 上风向; 0.110. 下风向1#; 0.167. 下风向2#; 0.231. 下风向3#; 0.281. 2022.08.09 （09：30~10：30）; 上风向; 0.133. 下风向1#; 0.189. 下风向2#; 0.255. 下风向3#; 0.300. 2022.08.09 （11：00~12：00）; 上风向; 0.156. 下风向1#; 0.204. 下风向2#; 0.267. 下风向3#; 0.310. 由上表检测数据可知，颗粒物无组织监控浓度满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治六个专项方案的通知》豫环文【2019】84 号文附件中“河南省2019 年工业企业无组织排放治理方案”中的相关标准限值要求（企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3），达标排放。 2、废水 现有工程废水主要为中频炉冷却废水和员工生活污水。其中中频炉冷却废水经冷却池冷却后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 3、噪声 现有工程高噪声设备采用减振基础和隔声措施，厂界噪声检测结果见下表。 表2-13 现有工程噪声检测结果一览表 监测时间; 序号; 检测点位名称; 主要声源; 厂界环境噪声. 测量值 dB (A); 背景值 dB (A); 检测结果 dB (A). 2022.08.09; 昼间; 11:36-12:02; 1; 厂界东1 #; 交通噪声; 54.0; 47.5; 53. 11:41-12:07; 2; 厂界南2#; 生产噪声; 54.4; 48.2; 53. 11:41-12:13; 3; 厂界西3#; 生产噪声; 54.7; 48.1; 54. 11:51-12:18; 4; 厂界北4#; 生产噪声; 55.3; 48.6; 54. 夜间; 22:03-22:31; 1; 厂界东1#; 交通噪声; 48.5; 41.9; 48. 22:09-22:37; 2; 厂界南2#; 生产噪声; 48.4; 42.0; 47. 22:16-22:42; 3; 厂界西3#; 生产噪声; 48.1; 42.7; 47. 22:21-22:49; 4; 厂界北4#; 生产噪声; 4 8.66; 41.7; 48. 根据监测结果知，现有工程南、西、北厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]要求；东厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准[昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)]要求；对周围声环境影响较小。 （4）固废 现有工程固体废物产生及处置情况见下表。 表2-14 现有工程固体废物产生及处置情况一览表 固废类型; 污染物; 产生量（t/a）; 处置方式. 一般工业固废; 电炉炉渣; 28; 收集后外售. 废边角料; 22; 收集后回用于生产. 废轧锅铁模; 55; 收集后外售. 废布袋; 0.01; 收集后外售. 不合格产品; 82; 收集后回用于生产. 中频炉、浇铸、粗抛及细抛工序除尘器粉尘; 45.46; 收集后作为铁粉外售. 危险废物; 废活性炭; 0.016; 交由有资质单位处置. 废吸附棉; 0.12. 喷涂废渣; 0.06375. 废涂料桶; 0.005. 废UV灯管; 160根/a; 厂家更换后回收. 职工生活; 生活垃圾; 11; 市政环卫部门处理. 三、现有工程污染物排放量核算 现有工程污染物排放总量见下表。 表2-15 现有工程污染物排放汇总情况一览表 类别; 污染物; 已建项目实际排放量（t/a）; 拟建项目排放量（t/a）; 全厂现有工程排放量（t/a）. 废水; 生活废水量; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 废气; 颗粒物; 1.4106; 1.42335; 2.83395. 非甲烷总烃; 0; 0.000675; 0.000675. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0. 一般工业固废; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 四、现有工程存在的问题及整改措施 根据实际调查，现有工程存在的主要环保问题及整改措施见下表。 表2-16 现有及在建工程存在主要环保问题及整改措施 现有工程存在的环保问题; 整改措施. 现场踏勘时，车间内有一般固废随意堆放现象; 加强管理，对一般固废及时清理. 部分设备存在“跑冒滴漏”现象; 加强管理，杜绝“跑冒滴漏”现象. 废炉渣暂存间建设不符合三防要求; 严格按照“三防”要求建设固废间. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据环境空气功能区划，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二级标准。本次评价引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中心对郏县的监测数据，区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 郏县2021年环境空气全年监测数据一览表 单位：ug/m3（CO mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.7; 4; 17.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 103; 160; 64.4; 达标. 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本项目所在区域属于未达标区。 目前，平顶山市正在实施《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》、《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》，通过调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展；深入调整能源结构，推动能源低碳高效利用；持续调整交通运输结构，打好柴油货车治理攻坚战；优化调整用地结构，强化面源污染治理；推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理；强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战；强化区域联防联控，打好重污染天气消除攻坚战；强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化等措施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 （2）特征污染物 本项目涉及的特征因子为NH3和臭气浓度。平顶山钰轩炊具有限公司委托河南永飞检测科技有限公司对项目主导风向下风向的青龙庙村进行的环境空气监测，监测时间：2023年4月2日-2023年4月4日。监测点位基本信息见下表。 表3-2 环境空气监测点位基本信息表 监测点名称; 监测因子; 监测时段（小时平均）; 方位; 距离. 青龙庙村; NH3、臭气浓度; 02:00，08:00，14:00，20:00; SW; 740m. 补充监测环境质量现状数据见下表。 表3-3 监测环境质量现状一览表 监测点名称; 污染物; 评价标准（1h平均）(µg/m3); 监测浓度范围(µg/m3); 占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 臭气浓度; NH3; 200; 未检出~80; 0~0.4; 0; 达标. 臭气浓度; /; <10; /; /; /. 由上表可知，项目所在区域NH3能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中NH3标准值；臭气浓度无环境质量标准，作为本底值。 2、地表水环境质量现状 结合本项目所处的地理位置，离本项目最近的地表水体为青龙河（位于项目西侧约880m），青龙河是北汝河的支流，该河向南约1.5km汇入北汝河。根据地表水质量功能区划分，项目所在地的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用2020年平顶山市环境监测中心站对北汝河的常规监测数据，监测结果见下表。 表3-4 地表水水质现状监测结果统计一览表 单位：mg/L 监测河流断面; 项目; 监测值; 评价标准; 标准指数; 超标率（100%）; 最大超标倍数; 是否达标. 北汝河鲁渡断面; pH; 7.2-8.1; 6～9; 0.10-0.55; 0; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2.0-3.7; 6; 0.33-0.62; 0; 0; 达标. BOD5; 0.6-1.7; 4; 0.15-0.43; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.037-0.329; 1.0; 0.037-0.329; 0; 0; 达标. COD; 5-19; 20; 0.25-0.95; 0; 0; 达标. 总磷; 0.01-0.06; 0.2; 0.05-0.30; 0; 0; 达标. 由上表监测结果可知，北汝河鲁渡监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明北汝河水质现状较好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次不再进行声环境现状监测。 4、地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于“I-金属制品”第51条“表面处理及热处理加工”、第53条“金属制品加工制造”中的“其他”类，地下水环境影响评价项目类别目属于IV 类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状监测以留作背景值。” 因此，对本项目土壤开展现状监测，留作背景值。建设单位委托河南永飞检测科技有限公司于2023年4月4日对本项目厂区土壤进行了检测。监测点位基本信息见下表。 表3-5 土壤监测点位基本信息表 采样点序号; 采样位置; 类型; 取样深度; 监测因子; 监测时间及频次. S1; 厂区绿化处; 表层样点; 表层样点（0-0.2m取样）; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1所列45项因子；石油烃。同时分析pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤渗滤率、土壤容重、孔隙度; 2023年4月4日；按照有关技术规范采样，采样1次. 土壤理化特性调查见下表。 表3-6 土壤理化特性调查表 采样点位; 厂区绿化处. 坐标; E113°11′27.53" N33°57′37.99". 采样时间; 2023.04.04. 层次; 0-0.2m. 现 场 记 录; 颜色; 黄褐色. 质地; 壤土. 砂砾含量; 13%. 其他异物; 植物根系. 实 验 室 测 定; pH值（无量纲）; 7.33. 阳离子交换量（cmol+/kg）; 12.9. 氧化还原电位（mv）; 307. 饱和导水率（cm/s）; 1.08. 土壤容重(g/cm3); 1.39. 孔隙度(%); 47.5. 具体监测数据详见下表。 表3-7 土壤检测结果表 单位：mg/kg（另注除外） 序号; 检测因子; 采样时间; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 厂区绿化处（0-0.2m）. 1; pH值（无量纲）; 2023.04.04; 7.33; /; /. 2; 砷; 2023.04.04; 5.89; 60; 达标. 3; 镉; 2023.04.04; 0.23; 65; 达标. 4; 六价铬; 2023.04.04; 未检出; 5.7; 达标. 5; 铜; 2023.04.04; 58; 18000; 达标. 6; 铅; 2023.04.04; 49; 800; 达标. 7; 汞; 2023.04.04; 0.204; 38; 达标. 8; 镍; 2023.04.04; 54; 900; 达标. 9; 四氯化碳; 2023.04.04; 未检出; 2.8; 达标. 10; 氯仿; 2023.04.04; 未检出; 0.9; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷; 2023.04.04; 未检出; 37; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; 2023.04.04; 未检出; 9; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; 2023.04.04; 未检出; 5; 达标. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 2023.04.04; 未检出; 66; 达标. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 2023.04.04; 未检出; 596; 达标. 16; 二氯甲烷; 2023.04.04; 未检出; 54; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; 2023.04.04; 未检出; 616; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 2023.04.04; 未检出; 5; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 2023.04.04; 未检出; 10; 达标. 20; 四氯乙烯; 2023.04.04; 未检出; 6.8; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 2023.04.04; 未检出; 53; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2023.04.04; 未检出; 840; 达标. 23; 三氯乙烯; 2023.04.04; 未检出; 2.8; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 2023.04.04; 未检出; 2.8; 达标. 25; 氯乙烯; 2023.04.04; 未检出; 0.5; 达标. 26; 苯; 2023.04.04; 未检出; 0.43; 达标. 27; 氯苯; 2023.04.04; 未检出; 4; 达标. 28; 1,2-二氯苯; 2023.04.04; 未检出; 270; 达标. 29; 1,4-二氯苯; 2023.04.04; 未检出; 560; 达标. 30; 乙苯; 2023.04.04; 未检出; 20; 达标. 31; 苯乙烯; 2023.04.04; 未检出; 28; 达标. 32; 甲苯; 2023.04.04; 未检出; 1290; 达标. 33; 间+对-二甲苯; 2023.04.04; 未检出; 1200; 达标. 34; 邻-二甲苯; 2023.04.04; 未检出; 570; 达标. 35; 氯甲烷@; 2023.04.04; 未检出; 640; 达标. 36; 硝基苯@; 2023.04.04; 未检出; 76; 达标. 37; 苯胺@; 2023.04.04; 未检出; 260; 达标. 38; 2-氯酚@; 2023.04.04; 未检出; 2256; 达标. 39; 苯并[a]蒽@; 2023.04.04; 未检出; 15; 达标. 40; 苯并[a]芘@; 2023.04.04; 未检出; 1.5; 达标. 41; 苯并[b]荧蒽@; 2023.04.04; 未检出; 15; 达标. 42; 苯并[k]荧蒽@; 2023.04.04; 未检出; 151; 达标. 43; 䓛@; 2023.04.04; 未检出; 1293; 达标. 44; 二苯并[a,h]蒽@; 2023.04.04; 未检出; 1.5; 达标. 45; 茚并[1,2,3-cd] 芘@; 2023.04.04; 未检出; 15; 达标. 46; 萘@; 2023.04.04; 未检出; 70; 达标. 47; 石油烃 （C10-C40）; 2023.04.04; 29; 4500; 达标. 根据监测结果可知，厂区内监测点的监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准，用地符合国家有关建设用地土壤污染风险管控标准。 6、生态环境现状 本项目位于平顶山市郏县现代厨具产业园，根据现场踏勘，项目所在地内生物资源比较单一，大部分地区为农田，当地植被主要为人工树木，以及一些季节性草灌；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫等，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂区周边主要环境保护目标见下表。 表3-8 主要保护目标 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离; 环境功能. 经度; 纬度. 环境空气; 杨庄; 113.179221; 33.966810; 居住区; 居民; 二类区; NW; 420m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 西苏庄村; 113.189821; 33.966160; 居住区; 居民; 二类区; NE; 480m. 余楼; 113.190626; 33.949572; 居住区; 居民; 二类区; SW; 300m. 赵花园村; 113.180391; 33.958596; 居住区; 居民; 二类区; SE; 230m. 地表水; 青龙河; /; 水体; /; W; 880m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类. 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表3-5 本项目污染物排放标准一览表 环境 要素; 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 15m高排气筒：最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率3.5kg/h. 颗粒物; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》; 颗粒物; 颗粒物排放浓度：≤10mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）; 氨; 有组织（15m排气筒）：4.9kg/h. 无组织： 1.5mg/m3. 臭气浓度; 有组织（15m排气筒）：2000（无量纲）. 无组织：20（无量纲）. 废水; /; /; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 等效声级LAeq; 2类、4类; 昼间60dB(A)/ 70dB(A). 夜间50dB(A)/ 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） （采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求）. 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无新增废水排放，废气主要为颗粒物、NH3、臭气浓度。 （1）水污染物排放总量控制指标 本项目无新增废水排放，因此，本项目不涉及水污染物总量控制指标。 （2）大气污染物总量控制指标 本项目不涉及大气污染物总量控制因子，因此，本项目不涉及大气污染物总量控制指标。 综上，本项目不涉及新增总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要是利用现有车间，进行设备的安装与调试，施工周期较短。因此，本次评价不再对施工期环境影响进行详细评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响 1.1、废气产排情况分析 本次改建工程仅对现有工程的粗抛机进行升级改造，其他生产工艺及生产规模均未发生变动，因此，本次评价针对现有工程改造后的粗抛工序产排污进行分析，现有工程其他工序产排污不重复分析。 为了降低运营成本，并且减小现有工程粗抛工序废气无组织排放情况。现有工程将手动粗抛机更换为自动粗抛机，自动粗抛机为箱式结构，排气口在箱体上方，可最大程度实现废气收集，减少无组织排放。在该粗抛光工序，手动粗抛机为自动粗抛机后，铁锅的抛光面积、抛光厚度以及抛光量均未发生变化，因此，现有工程抛光更换为自动抛光机后，污染物产排情况类比现有工程进行分析。 本项目运营期产生的废气主要为粗抛工序产生的颗粒物，氮化工序产生的NH3、臭气浓度以及回抛工序产生的颗粒物，项目废气排放情况见下表。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 排放源及编号; 排放 形式; 污染 物; 产生情况; 处理能力; 收集效率; 防治措施; 处理 效率; 是否为可行技术; 排放情况; 执行标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生 量t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 粗抛工序; 有组织; 颗粒物; 170.2; 8.44; 30.384; 49600m3/h; 95%; 排气口管道连接+袋式除尘器; 97%; 是; 5.1; 0.2532; 0.9915; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》. DA002; 氮化工序; NH3; 151.25; 0.9075; 3.267; 6000m3/h; 95%; 排气口连接软管+水喷淋塔; 95%; 是; 7.56; 0.045; 0.1634; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2相关标准. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA003; 回抛工序; 颗粒物; 461.8; 6.927; 24.9375; 15000m3/h; 95%; 排气口管道连接+袋式除尘器; 98%; 是; 9.236; 0.1385; 0.4988; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》. 表4-2 项目无组织废气产排情况一览表 污染单元; 污染源; 污染物; 产生量; 产生速率; 处理措施; 排放量; 排放速率. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 生产车间; 粗抛工序排气筒; 颗粒物; 1.5984; 0.444; 车间密闭、排风扇; 1.5984; 0.444. 氮化工序排气筒; NH3; 0.033; 0.009; 排风扇; 0.033; 0.009. 臭气浓度; /; /; /; /. 回抛工序排气筒; 颗粒物; 1.3125; 0.365; 车间密闭、排风扇; 1.3125; 0.365. - （1）粗抛工序产生的颗粒物 - 现有工程手动粗抛机更换为自动粗抛机后，铁锅的抛光面积、抛光厚度以及抛光量均未发生变化，因此，现有工程粗抛机更换为自动抛光机后，污染物产排情况类比现有工程进行分析。改造后的污染物产排列入本次评价分析；粗抛工序改造后，现有处理规模150万口铁锅/a，拟建工程处理规模150万口铁锅/a，该工序总处理能力为300万口铁锅/a，通过调整工作时间来满足生产需求，有原来的6h/d调整为12h/d。 经类比，考虑最不利影响，本项目建成后粗抛工序1#除尘器颗粒物产生速率为4.02kg/h，风机风量为2.39×104m3/h，产生浓度为168mg/m3，袋式除尘器处理效率约为97%，经处理后，颗粒物排放浓度为5.04 mg/m3，排放速率为0.1206kg/h，排放量为0.4342t/a。本项目建成后粗抛工序2#除尘器颗粒物产生速率为4.42kg/h，风机风量为2.57×104m3/h，产生浓度为172mg/m3，袋式除尘器处理效率约为97%，经处理后，颗粒物排放浓度为5.16mg/m3，排放速率为0.1326kg/h，排放量为0.4774t/a。两股废气引用现有15m排气筒排放，排放速率为0.2532kg/h，风量为4.96×104m3/h，排放浓度为5.1mg/m3，排放量为0.9915t/a。改建后，粗抛工序颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）；排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求（PM≤10mg/m3）；达标排放。改建后的自动抛光机为密闭式抛光机，集气效率以95%计，经计算，粗抛工序颗粒物产生速率为8.884kg/h，产生量为31.9824t/a；无组织颗粒物产生速率为0.444kg/h、产生量为1.5984t/a。 粗抛工序与现有工程细抛工序共用一根15m排气筒排放，经计算，该排气筒总排放速率及总排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）；排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求（PM≤10mg/m3）；达标排放。 - （2）氮化工序产生的NH3、臭气浓度 ① NH3 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强可采用类比法核算。根据实地调查并结合对同类企业的类比分析，氮化废气（氨）产生于氮化的整个工序，但主要集中于真空氮化炉在冷炉（低温热处理）升温过程采用氨气将炉内的空气排出，由于氮化炉内温度尚未达到氨气的分解温度，故氨气通过氮化炉炉盖上的排气管直接排出炉外；另还包括工件在高温处理后随炉冷却阶段由于真空氮化炉内温度降低排放的少量未完全分解的氨气。参考同类型企业的实际情况，炉内氨气平均分解率可在85%以上（本次评价以85%计）。由建设单位提供的设计资料可知，本项目消耗液氨约22t/a，则未分解的氨气产生量约3.3t/a。建设单位拟在氮化炉排气口连接软管将产生的氨气收集后引至水喷淋塔处理后经15 米高排气筒高空排放，氮化炉工作时密闭，仅在开启时有极少量氨气逸出，因此收集效率以99%，氨气极易溶于水，水喷淋法处理氨气的处理效率可达95%以上（本次评价以95%计），风机风量约6000m3/h，则有组织氨气产生量为3.267t/a，产生速率0.9075kg/h，产生浓度151.25mg/m3；经处理后氨气排放量为0.1634t/a，排放速率0.045kg/h，排放浓度7.56mg/m3；无组织排放量为0.033t/a，排放速率0.009kg/h。 ②臭气浓度 氮化过程会产生一定的臭味，以臭气浓度表征。臭气浓度进入水喷淋塔处理后经15m排气筒排放。本次评价不予定量分析。 综上，氮化工序产生的氨气经软管连接+水喷淋措施处理后达标排放，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2相关标准要求（15m高排气筒：最高允许排放速率4.9kg/h），达标排放。 - （3）回抛工序废气 本项目回抛工序采用布轮抛光机对氮化后的铁锅进行抛光，产生的废气为颗粒物。本项目氮化铁锅处理量为150万口/a，根据企业提供的资料，每口锅平均重约3.5kg，经计算，氮化铁锅处理量为5250t/a。类比同类行业，抛光粉尘产生量约为原料用量的0.1%~0.5%，本项目以0.5%计，经计算，本项目回抛工序产生的颗粒物为26.25t/a。 本项目采用的布轮抛光机为箱式密封结构，箱体上方设置有排气口，抛光作业在封闭空间内进行，可有效抑制抛光粉尘四散，确保含粉尘废气的充分捕集。回抛工序颗粒物通过管道与箱体上方排口连接（集气效率以95%计），引至袋式除尘器处理（配套风机风量15000m3/h、除尘效率以98%计），处理后的颗粒物通过一根15m高排气筒排放。回抛工序有组织颗粒物的产生量为24.9375t/a，产生速率为6.927kg/h，产生浓度为461.8mg/m3；经袋式除尘器处理后，有组织颗粒物排放量为0.4988t/a，排放速率为0.1385kg/h，排放浓度为9.236mg/m3。无组织颗粒物产生量为1.3125t/a，产生速率为0.365kg/h；通过车间门窗排放，无组织颗粒物排放量为1.3125t/a，排放速率为0.365kg/h。 综上，回抛工序产生的颗粒物经管道连接+袋式除尘器处理，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求（15m高排气筒：最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h），排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求，达标排放。 1.2、排放口基本信息 项目废气排放口设置情况见下表。 表4-11 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 污染物; 高度; 内径; 温度; 废气量; 类型; 坐标. DA001; 粗抛工序排气筒; 颗粒物; 15m; 1.6m; 25℃; 49600m3/h; 一般排放口; 33.961890°N 113..184081°E. DA002; 氮化废气排气筒; NH3、臭气浓度; 15m; 0.5m; 60℃; 6000m3/h; 一般排放口; 33.961254°N 113.183896°E. DA003; 回抛废气排气筒; 颗粒物; 15m; 0.6m; 25℃; 15000m3/h; 一般排放口; 33.960868°N 113.184381°E. 1.3、环保措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）“废气污染治理设施工艺-除尘设施”包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他。本项目针对废气污染物的特征，抛光颗粒物选用袋式除尘器处理。 袋式除尘器原理：袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。经计算，本项目各颗粒物均可达标排放，本项目运营期产生的颗粒物处理设施有效、可行。 水吸收法：吸收操作在化学工业中是一种重要的分离方法，本次设计采用水吸收气相氨解工序产生的氨气，标准状况下100g的水可溶解49.567g的氨气，氨气极易溶于水，本项目水吸收装置对氨气的去除效率取95%。水喷淋塔工作原理为：喷射器喷出的水雾与筒体内壁、旋流板面接触变成流动水膜，含氨的废气从水洗涤塔筒体下部以很高的速度切向进入筒体，并沿筒壁呈螺旋式上升，通过气液的充分接触，废气中的氨气通过传质原理得到吸收。水的雾化溶液增加了与氨气的接触面积，提高了水对氨气的吸收效率，吸收了氨气的洗涤水经旋流分离后流入底部。初步净化后的废气再继续轴向通过双级环向雾化层，废气中的氨气被由中心向外连续喷发的水雾捕获后冲向水洗涤塔筒壁，并经旋流分离后沿筒壁落下，经回流管道进入氨水回流池，净化后的废气经引风机排入大气。经计算，本项目氮化废气可达标排放，本项目水喷淋处理设施有效、可行。 综上，本项目采用的废气处理装置有效、可行。 1.4、废气环境影响分析 本项目粗抛工序产生的颗粒物经管道收集+袋式除尘器（TA001、TA002）处理后由15m排气筒（DA001）达标排放；氮化工序产生的NH3、臭气浓度经管道收集+水喷淋塔装置（TA003）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放；回抛工序产生的颗粒物经管道收集+袋式除尘器（TA004）处理后由15m排气筒（DA004）达标排放；各工序颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求（15m高排气筒：最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h）；颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求；NH3排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2相关标准要求（15m高排气筒：最高允许排放速率4.9kg/h），达标排放。根据调查，距项目最近的敏感点为东南侧230m的赵花园村，项目各股废气均采取严格的收集处理措施，废气收集处理后均能满足相应排放标准，不会对其产生明显影响。评价认为，在企业做好日常管理工作、废气处理设施设备正常运行情况下，项目废气对周围环境影响不大。 1.5、废气排放量核算 （1）有组织排放量核算 有组织排放量核算见下表。 表4-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 粗抛排工序气筒DA001; 颗粒物; 5.1; 0.2532; 0.9915. - 2; 氮化工序排气筒DA003; - NH3; - 7.56; - 0.045; 0.1634. - 臭气浓度; - /; - /; /. - 3; 回抛工序排气筒DA004; - 颗粒物; - 9.236; - 0.1385; 0.4988. - 有组织排放总计; - 颗粒物; 1.4903. NH3; 0.1634. 臭气浓度; /. （2）无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 表4-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 粗抛车间; 粗抛工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 1.5984. 2; 氮化车间; 氮化工序; NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1新改扩建厂界标准值; 1.5; 0.033. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 3; 回抛车间; 回抛工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 1.3125. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 2.9109. NH3; 0.033. 臭气浓度; /. （3）大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表4-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; - 颗粒物; 4.4012. 2; NH3; 0.1964. 3; 臭气浓度; /. 1.6非正常排放工况 废气非正常排放一般指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。废气非正常有组织排放取袋式除尘器、水喷淋吸收处理装置发生故障未进行治理直接排放，非正常工况污染物排放情况见下表。 表4-15 非正常排放情况一览表 排放源; 污染物; 非正常情况; 处理效率; 排放情况; 持续时间; 应对措施. 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 粗抛工序排气筒; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 8.44; 170.2; 0.5h; 及时检修除尘装置. 氮化工序排气筒; NH3; 水喷淋装置故障; 0%; 0.9075; 151.25; 0.5h; 及时检修水喷淋装置. 臭气浓度; 0%; /; /; /. 回抛工序排气筒; 颗粒物; 除尘装置故障; 0%; 6.927; 461.8; 0.5h; 及时检修除尘装置. 1.7、自行监测计划 ### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），制定本项目废气污染物自行监测计划如下。 表4-16 本项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标要求. 排气筒DA002; NH3、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2相关标准要求. 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标要求. 无组织废气; 厂界上风向1个监测点位，下风向3个监测点位; NH3、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1相关标准要求. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 2、地表水环境影响分析 本项目无新增生活污水；废水主要为氮化炉冷却废水。 本项目氮化炉配套冷却水池1座，容积为10m3，循环水量为3.5m3/h，在冷却过程中会蒸发损耗，每天需要补充新鲜水0.7m3。冷却废水经冷却池冷却后循环使用，不外排。 综上，本项目无外排废水。 3、噪声 3.1噪声源强分析 本项目运营期间噪声主要为粗抛机、氮化炉、布轮抛光机、风机等设备工作期间产生的设备噪声，其噪声源强值在70～85dB(A)。经厂房阻隔、采取基础减振等措施后，噪声可降低约20~25dB(A)。项目噪声设备源强、治理措施及效果见下表。 表4-17 项目噪声产排情况一览表 单位：dB(A) 主要设备; 数量（台/条）; 源强; 防治措施; 持续时间; 治理后源强. 粗抛机; 40; 80; 基础减振、室内布置、厂房隔声; 8：00~20：00; 55. 氮化炉; 4; 70; 45. 布轮抛光机; 15; 75; 50. 风机; 2; 85; 60. 3.2声环境质量影响预测分析与评价 ①预测模式 本次评价选择的噪声预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②噪声预测结果 项目工作制度为单班制，每天工作12h。本次评价对项目昼间厂界噪声值进行预测，经预测，正常生产情况下项目昼间各厂界噪声贡献值见下表。 表4-18 项目各厂界噪声贡献值一览表 单位：dB（A） 预测点位; 预测时段; 贡献值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 昼间; 33.12; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 41.05; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 53.25; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 48.53; 70; 达标. 项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，项目北、西、南厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；东厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要，本项目营运期间对周围声环境影响较小。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目建成后，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，具体见下表。 - 表4-19 厂界噪声监测要求一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 等效声级; 1次/季，昼间，每次一天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类（北、南、西厂界）、4类标准（东厂界）. 4、固废 4.1、固体废物产生情况 本项目无新增职工定员，无新增生活垃圾。本项目运营过程中产生的固体废物主要为袋式除尘器收集的废铁屑、废布轮、废布袋、废机油、废机油桶、废含油抹布、手套。 一、一般工业固体废物 1、废铁屑 项目粗抛、回抛产生的颗粒物采用袋式除尘器进行处理，经计算，废铁屑产生量为53.8312t/a，经收集后，暂存于现有一般固废暂存处，定期作为废料外售。 2、废布轮 本项目布轮抛光机运行过程中需要对布轮进行定期更换，产生废布轮。根据调研情况，废布轮的更换频率为7～8d/次，废布轮产生量约为500个/a，折合质量为0.5t/a。该部分固废厂区集中收集后，定期外售。 3、氨吸收废液 根据分析，本项目水吸收装置需溶解3103.6kg的氨气，标准状况下100g的水可溶解49.567g的氨气。根据氨气吸收塔设计、制造行业的经验数据，吸收氨属于放热过程，氨气吸收塔在常温下工作时，产生的氨水的浓度难以达到饱和状态，为保障水对氨气的吸收效率，评价以水吸收氨气量约占水量的20%时，更换新鲜水以保证氨气的吸收效率。则本项目约需要31.307t的新鲜水来吸收氨气，则氨吸收废液年产量为34.41t/a。本项目设置1 座4m3循环水池，约1个月处理一次饱和氨水，处理量为3.441t/次，该部分氨吸收废液由密闭容器封装经危废间暂存后外售。 4、废布袋 本项目袋式除尘器运行一段时间后，除尘布袋若出现破损需及时更换，废收尘布袋年产生量约为0.02t，属于一般工业固废，收集后送至一般固废暂存区，定期外售。 二、危险废物 1、废机油 本项目在设备检修时会产生废油，废油产生量较少，根据初步核算，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业，废物代码900-249-08，危险特性为T，I），该类固废经单独的密闭容器收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危险废物处理单位安全处置。 2、废机油桶 本项目废油桶产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，危险特性为T，I。收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的危险废物处理单位安全处置。 3、废含油抹布、手套 本项目设备维修过程产生废手套及废抹布等劳保用品，产生量约为0.01t/a，属危险废物，危废类别为HW49；危废代码为900-041-49，危险特性为T/In，根据《国家危险废物名录》（2021年），此类危险废物为豁免类，全过程不按危险废物管理，与现有工程生活垃圾一起收集后由环卫部门处理。 表4-20 本项目固体废物产生情况及治理措施一览表 序号; 名称; 性质; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 除尘器收集的废铁屑; 一般固废; 53.8312; 经收集后，暂存于一般固废暂存处，定期外售. 2; 废布轮; 一般固废; 0.5; 集中收集后，定期外售. 3; 氨吸收废液; 一般固废; 34.41; 密闭容器封装经危废间暂存后外售. 4; 废布袋; 一般固废 337-002-66; 0.02; 外售给电解铝厂家. 5; 废机油; 危险废物900-249-08; 0.2; 暂存于危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位安全处置. 6; 废机油桶; 危险废物900-249-08; 0.1. 7; 废含油抹布、手套; 危险废物900-041-49; 0.01; 与现有工程生活垃圾一起收集后由环卫部门处理. 本项目运营期危险废物产生及处置情况见下表。 表4-21 危险废物情况一览表 序号; 危废 名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序及 装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 生产设备维修保养; 液态; 矿物油; 废矿物油; 6个月; T，I; 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 生产设备维修保养; 固态; 矿物油; 废矿物油; 6个月; T/In. 因此，本项目产生的固体废物，在采取相应的措施后均能够得到合理的处置，不向周围环境排放，不会对环境产生二次影响。 4.2固废环境影响分析 4.2.1一般工业固废环境影响分析 粗抛及回抛工序除尘器收集的废铁屑经收集后，暂存于一般固废暂存处，定期作为废料外售；废布轮收集后，暂存于一般固废暂存处，定期外售；氨吸收废液由密闭容器封装经危废间暂存后外售；废布袋收集后送至一般固废暂存处，定期外售。本项目依托现有一般固废暂存处，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），现有工程一般固废暂存处采取混凝土+地砖防渗措施，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告（生态环境部公告2021年第82号）进行管理，评价对项目建设单位一般固废暂存台账提出以下要求： a、一般工业固体废物管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录； b、填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写； c、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称； d、建议企业采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； e、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； f、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 4.2.2危险废物环境影响分析 项目设置一座10m2危废暂存间，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，本评价对项目危废管理提出如下要求： （1）危险废物暂存间储存要求： a、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建造专用的危险废物贮存设施（暂存间）； b、储存间应采取防风、防雨、防晒、防渗等“四防”措施，危废暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s，危废暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 d、危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志； e、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 f、危险废物贮存时间最长不得超过2个月，定期交由有资质单位合理处置。 g、危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 （2）危废运输及处置管理： a、企业应在危废产生前与有资质单位签订危废处理或处置协议； b、确保危废的转运符合照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求； c、企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记； d、委托的危废处置企业必须有相应危废处理资质； e、危废处理企业必须有处置本项目危废的余量； f、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。 （3）危废管理要求： a、建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 b、危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 c、禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 d、企业设置危废管理人员，责任到人，制定相关的管理条例及制度，规定上墙，危废日常管理应做到“定点、定岗、定责”，杜绝人为事故污染。 e、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设计建设。严格制定并执行国家危险废物管理台帐制度、危险废物申报登记制度、危险废物转移联单制度，便于企业管理及环保部门的监督检查。 （4）危废管理台账要求： a、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任； b、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账； c、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账； d、产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次； e、危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等； f、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 g、保存时间原则上应存档5年以上。 综上所述，经采取以上措施，固体废物均能得到合理处置，符合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求，不会对周围环境造成影响，因此本项目固废处置方案可行。 项目实施后，厂区危废暂存设施情况详见下表。 表4-22 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 抛光车间东侧; 10m2; 专用密闭桶，存放于托盘上; 8t; 1个月. 废油桶; HW08; 900-249-08; 存放于托盘上. 5、土壤、地下水环境影响分析 5.1主要污染途径 本项目污染物能污染地下水的途径主要包括：危废暂存间防渗措施不到位，危险废物转运过程中操作不当引起泄漏污染土壤及地下水；氮化车间液氨泄露污染土壤及地下水。 5.2污染防治措施 建设项目危废暂存间、氮化车间作为重点防渗区，采用抗渗混凝土浇制地面底板，在此基础上铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 因此，采取各类防治措施后，项目对地下水、土壤环境的影响较小。 6、环境风险分析 6.1现有工程风险防范措施 该公司突发环境事件应急预案已于2021年6月进行编制，并通过备案，备案编号为：410425-2021-14-L。现有工程采取的主要风险防范措施如下： 1、厂区各区域均已设置配置消防器材，并加强安全知识的宣传、教育和培训力度，增强员工消防安全意识；2、定期对设备进行检查、维修，预防跑、冒、滴、漏现象的发生；3、厂内定期进行相关专业知识培训，严格持证上岗，相关作业人员应取得相应资格证书；4、加强各工序废气处理设备检查。 6.2本项目风险物质调查 6.2.1风险物质及分布 本项目为金属制品业，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为废机油、液氨。 表4-23 项目涉及危险物质物数量及分布情况一览表 危险物质; 最大储存量（t）; 分布情况. 废机油; 0.2; 危废暂存间. 液氨; 1.6; 氮化车间. 项目涉及危险物质的性质见下表。 表4-24 项目涉及危险物质-机油物化性质一览表 化学品名称. 化学品中文名称; 机油. 技术说明书编码; 8956; CAS; /. 危险性概述. 危险性类别; 易燃液体; 燃爆危险; 易燃，具有刺激性. 侵入途径; 皮肤、消化道、呼吸道等; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 皮肤接触导致肾脏危害，吸入滴雾或者液体可引起吸入性肺炎。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 理化性质. 熔点（℃）; -18℃; 相对密度（水=1）; 0.87-0.9. 沸点（℃）; 282-338℃; 外观及外形; 稍有粘性的棕色液体. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 毒理性资料. 毒性; 属低毒类。具有轻微刺激. 表4-24（续） 项目涉及危险物质-液氨理化性质一览表 液氨; 熔点为-77.7oC，沸点78oC，密度为0.617g/m3，无色液体状，易溶于水; 易燃，但只有在烈火的情况下在有限的区域显示出来，遇油类或有可燃物存在能增强燃烧危险性；水溶液具有腐蚀性; LD50：350mg/kg（大鼠经口）； LC50：1390mg/m3（大鼠吸入）. 6.2.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……+qn/Qn 若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）； Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里的临界量进行Q值计算。 表4-25 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 液氨; 7664-41-7; 1.6; 5; 0.32. 项目Q值Σ; 0.32008. 经计算，本项目Q值∑=0.32008＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 6.3敏感目标 根据调查，项目较近敏感点为东南侧230m处的赵花园村、西南侧300m处的余楼等。 6.4本项目环境风险识别 本项目环境风险主要为废机油、液氨泄露产生的次生环境风险影响。 6.5本项目环境风险影响简单分析 （1）大气环境风险影响分析 废机油具有火灾发生的危险。燃烧过程中产生的烟气中含有烟尘、CO、CO2及其他未完全燃烧的烃类等物质，具有一定的毒性和窒息性，因此在原料及产品燃烧期间会对周边的大气环境和人群会产生一定的不利影响，将会对厂内员工及周边距离较近的居民造成人身伤害及财产损失等严重不利影响。 若发生液氨储罐泄漏，可能对区域大气产生污染。氨为有毒气体，当液氨泄漏时，本项目氮化解间可能会因为液氨气化导致局部区域氨浓度超标。 （2）水环境风险分析 一旦引发火灾，灭火过程中产生的消防废水可能进入地表水体，废机油泄露进入地表水体，对水环境造成污染影响。 （3）泄露环境风险分析 本项目废机油储存在危险废物暂存间中，一旦废机油发生泄漏，会对土壤及地下水造成污染影响。 氨气挥发污染物在短时间内对附近环境将产生一定污染影响且有可能燃烧，并且氨气也有可能对周边居民的造成一定的影响，但只要及时发现采取应急措施，可有效减少危险物质泄漏对环境的影响程度。 6.6环境风险防范措施及应急要求 6.6.1环境风险防范措施 （1）储存场所防范措施 ①危险废物废机油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危险废物暂存间、原料库配备相应的应急设施，远离火源。 ④液氨采用压力钢瓶储存，充装量不得超过钢瓶容积充填系数的要求，预留一定的空间；定期对钢瓶进行检查、维护、检修或更新，确保始终处于完好状态。液氨在氮化车间储存过程应与生产区隔开，设置专用仓库，仓库应远离火源，满足《建筑设计防火规范》的有关规定，同时配备个人安全防护用品；仓库内应通风干燥，避免阳光直射。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 （2）环保设施风险防范 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理；加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。 6.6.2应急要求 a工程车间内的设备、构筑物之间保持一定的防火间距。具有火灾危险场所的构筑物的结构形式以及选用材料要符合防火要求，另外应根据不同危险类型设报警器。 b按规定合理的设置走道、安全出口以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 c设置火灾自动报警系统一套。该系统由火灾报警控制器、点式感烟探测器、手动报警按钮等设备组成。 d根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，在生产车间、仓库等处均配置灭火器。 6.7环境风险管理要求 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，该项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： （1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾的原料区以及危险废物暂存间加强检查。 （2）建立火灾、泄露等事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。 （3）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （4）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 （5）在生产过程中，必须要有人值班，掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 （6）应急预案：建设单位应根据生态主管部门的要求，制定详细的可操作的应急预案，报有关部门备案。 6.8结论 综上所述，项目投资方应严格采取上述措施，使其运营期间发生火灾、泄露风险的概率较小，所以本项目的事故环境风险水平是可以接受的。 7、总量控制 项目无新增废水排放，废气主要为颗粒物、NH3、臭气浓度。 （1）水污染物排放总量控制指标 本项目无新增废水排放，因此，本项目不涉及水污染物总量控制指标。 （2）大气污染物总量控制指标 本项目不涉及大气污染物总量控制因子，因此，本项目不涉及大气污染物总量控制指标。 综上，本项目不涉及新增总量控制指标。 8、选址可行性分析 # 本项目属于金属制品业，选址位于郏县现代厨具产业园。根据郏县自然资源局出具的土地手续（见附件3），项目用地符合土地利用总体规划；根据郏县广阔天地乡人民政府出具的证明文件（见附件4），该项目及用地符合郏县广阔天地乡总体建设和发展规划，郏县广阔天地乡人民政府同意该项目进行改建。根据《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）--土地利用规划图》（见附图五），本项目用地为工业用地，项目用地符合园区土地利用规划；结合《郏县现代厨具产业园发展规划（2010-2020）--规划结构分析图》（见附图四），项目选址位于产业园产业布局规划中的厨具产业区，本项目主要产品为铸铁锅，属于产业区主导产业。 # 项目东侧为道路，南侧为煜康炊具，西侧为农田，北侧为河南锦奥包装，本项目与周围环境较相容。本项目各废气经处理后均可达标排放；本项目无新增生活污水，氮化炉冷却水经冷却池冷却后循环使用不外排；本项目运营过程中产生的噪声经基础减震、厂房阻隔等降噪措施后，噪声值能够达到标准要求；项目产生的固废分类合理收集、处置。本项目实施后，工程运营期间产生的各项污染物采取相应措施后，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 # 综上所述，本项目与周围环境较为相容，选址可行。 9、环保措施及环保投资 本项目环保投资31万元，占项目总投资300万元的10.3%，项目环保投资情况见下表。 表4-26 本项目环保措施及投资一览表 污染因素; 污染源; 污染防治措施; 投资（万元）. 废气; 粗抛工序颗粒物; 软管连接箱体上方排气口+现有袋式除尘器（2个）+现有1根15m高排气筒（DA001）; /. 氮化工序NH3、臭气浓度; 软管连接氮化炉上方排气+水喷淋塔+1根15m高排气筒（DA002）; 6. 回抛工序颗粒物; 软管连接箱体上方排气口+现有袋式除尘器（1个）+现有1根15m高排气筒（DA003）; 5.5. 废水; 氮化炉冷却废水; 设置10m3沉淀池，经冷却后循环使用; 1.2. 固废; 一般固废; 废铁屑; 经收集后，暂存于现有一般固废暂存处，定期作为废料外售; /. 废布轮; 厂区集中收集后，定期外售; /. 废布袋; 厂区集中收集后，定期外售. 氨吸收废液; 由密闭容器封装经危废间暂存后外售; 0.3. 危险废物; 废机油; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位安全处置; /. 废机油桶. 废含油抹布、手套; 与现有工程生活垃圾一起收集后由环卫部门处理; /. 噪声; 设备基础减震、厂房隔声; 10. 土壤及地下水; 危废间、氮化车间作为重点防渗区，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行; 8. 合计; 31. 10、环保验收 本次工程环保验收见下表。 表4-29 “三同时验收”一览表 污染因素; 污染源; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 粗抛工序颗粒物; 软管连接箱体上方排气口+现有袋式除尘器（2个）+现有1根15m高排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标. 回抛工序颗粒物; 软管连接箱体上方排气口+现有袋式除尘器（1个）+现有1根15m高排气筒（DA002）. 氮化工序NH3、臭气浓度; 软管连接氮化炉上方排气+水喷淋塔+1根15m高排气筒（DA003）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2相关标准要求. 废水; 氮化炉冷却废水; 设置10m3冷却池，冷却后循环使用; 不外排. 固废; 一般固废; 废铁屑; 经收集后，暂存于现有一般固废暂存处，定期作为废料外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废布轮; 厂区集中收集后，定期外售. 废布袋; 厂区集中收集后，定期外售. 氨吸收废液; 由密闭容器封装经危废间暂存后外售; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定. 危险废物; 废机油; 暂存于危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位安全处置. 废机油桶. 废含油抹布、手套; 与现有工程生活垃圾一起收集后由环卫部门处理; /. 噪声; 设备基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（北、南、西厂界）、4类（东厂界）. 土壤和地下水; 危废间、氮化车间作为重点防渗区，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粗抛工序排放口 | 颗粒物 | 软管连接箱体上方排气口+现有袋式除尘器（2个）+现有1根15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求（15m高排气筒：最高允许排放浓度：120mg/m3；最高允许排放速率3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3） |
|  | 回抛工序排放口 | 颗粒物 | 软管连接箱体上方排气口+现有袋式除尘器（1个）+现有1根15m高排气筒（DA004） |  |
|  | 氮化工序排放口 | NH3、臭气浓度 | 软管连接氮化炉上方排气+水喷淋塔+1根15m高排气筒（DA003） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2相关标准要求 |
| 地表水环境 | 氮化炉冷却废水 | / | 设置10m3冷却池，冷却后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（北、南、西厂界）、4类（东厂界） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废：除尘器收集的废铁屑经收集后，暂存于一般固废暂存处，定期作为废料外售；废布轮厂区集中收集后，定期外售；氨吸收废液由密闭容器封装经危废间暂存后外售；废布袋厂区集中收集后，定期外售。 2、危险废物：废机油、废机油桶暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位安全处置；废含油抹布、手套与现有工程生活垃圾一起收集后由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废间、氮化车间作为重点防渗区，防渗效果应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，定严格的操作规程； （3）加强厂区烟火管理，杜绝一切火源。对火灾危险区域严格按照防火设计规范中的要求，并保持足够的防火距离。 （4）在厂区内设置足够的消防设施和器材，一旦发生火灾，可在第一时间内扑灭初起火灾。 （5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； （6）在原料仓库及一般固废暂存处处设立警告牌，站内放置灭火器； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生； ③生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求； ④企业应做好危险废物的巡检工作，做好日常管理。 |  |  |  |

- 六、结论

平顶山钰轩炊具有限公司年产300万口高档铸铁锅生产线技改项目符合国家产业政策，满足区域“三线一单”和区域相关环保法规政策要求，选址合理。建设单位在采取评价提出的各项环境保护及污染防治措施、严格执行“三同时”制度情况下，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.4106 | / | 1.42335 | 4.4012 | 1.7028 | 5.53235 | +4.412175 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.000675 | 0 | / | 0.000675 | +0 |
|  | NH3 | / | / | / | 0.1964 | / | 0.1964 | +0.1964 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | 0 | +0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | 0 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 电炉炉渣 | 14 | / | 14 | 0 | 0 | 28 | +0 |
|  | 废边角料 | 11 | / | 11 | 0 | 0 | 22 | +0 |
|  | 废轧锅铁模 | 27.5 | / | 27.5 | 0 | 0 | 55 | +0 |
|  | 不合格产品 | 41 | / | 41 | 0 | 0 | 82 | +0 |
|  | 除尘器收集的废铁屑 | 22.73 | / | 22.73 | 53.8312 | 13.2264 | 86.0648 | +63.3348 |
|  | 废布轮 | / | / | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 氨吸收废液 | / | / | / | 34.41 | 0 | 34.41 | +34.41 |
|  | 废布袋 | 0.01 | / | / | 0.03 | 0 | 0.04 | +0.03 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | / | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | +0 |
|  | 废吸附棉 | 0 | / | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | +0 |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | 160根/a | 0 | 0 | 160根/a | +0 |
|  | 喷涂废渣 | 0 | / | 0.06375 | 0 | 0 | 0.06375 | +0 |
|  | 废涂料桶 | 0 | / | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | +0 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 11 | / | / | 0 | 0 | 11 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①